Урок по физике в  8 классе.

Тема: Работа и мощность электрического тока.

Цель урока:

Деятельностная: формирование способности учащихся к новому способу действия, расширение понятийной базы за счет введения нового понятия.

Образовательная: организация исследовательской деятельности учащихся, направленной на формирование понятия «работа тока», «мощность», причин от которых зависит работа тока и мощность. Ознакомление учащихся с расчетными формулами, единицами измерения.

Планируемые результаты:

- умеет объяснять понятия «работа тока», «мощность»;

- умеет находить «работа тока», «мощность»;

- умеет объяснять проделанные эксперименты.

Оборудование:

Приборы для определения мощности в электрической цепи и для определения параметров, от которых зависит работа тока в электрической цепи: аккумулятор, ключ, амперметр, реостат, вольтметр, соединительные провода; лампочка, калькулятор.

Компьютер с мультимедийным проектором, экран;

Мультимедийное приложение к уроку.

Учебник: Перышкин А.В. «Физика – 8»

ХОД  УРОКА

1. Организационный момент.

Учитель: Здравствуйте. Посмотрите друг на друга, улыбнитесь. Сегодня на уроке я предлагаю вам побывать в роли сотрудников научной лаборатории. Работать вы будете в своих лабораториях по 2 человека и группами.

Результаты вашей работы необходимо будет отмечать в индивидуальных оценочных листах, которые лежат у вас на столе ( приложение 1). В конце урока мы подведем итог вашей работы по накопленным баллам.

2. Постановка цели и задач урока

Как настоящие мастера своего дела засучили рукава, хлопнули в ладоши, потерли их друг о друга.

Учитель: Что мы с вами сделали? ( Совершили работу). Значит в названии темы нашего урока мы используем слово «работа».

У вас на столе лежит  лампочка. Внимательно рассмотрите её.

Когда вы покупаете лампочку, то обязательно смотрите…Что?

Так как звучит тема нашего урока?

Ученик: работа тока и мощность.

Учитель: Запишите тему. Работа и мощность электрического тока. (слайд 1)

Учитель: Определите цели нашей работы, используя слова узнать …., учиться…

узнать:

- как вычислить работу электрического тока и мощность тока;

учиться:

- объяснять проделанные эксперименты;

- объяснять понятия «работа тока», «мощность тока»;

Учитель: Скажите, зачем нам нужно знать о работе электрического тока, мощности? (слайд 2) (бытовая техника) (Оцените свою работу на этом этапе)

3. Актуализация знаний (слад 3)

Но прежде, чем приступить к работе, вам необходимо убедиться в том, что сотрудник лаборатории обладает достаточной базой знаний, чтобы участвовать в проведении экспериментальной и исследовательской работы.

Учащимся предлагается самостоятельная работа «Установите соответствие»

А)  Формула электрического  заряда                                     1)    I=UR

Б) Единицы измерения электрического заряда                     2)

В)  Закон Ома                                                                            3)   A

Г) Единицы измерения силы тока                                           4)   q=I∙t

Д) Прибор для измерения силы тока                                       5)  B

Е) Формула напряжения                                                           6)

Ж) Единицы измерения напряжения                                       7)  Кл

З) Прибор для измерения напряжения                                     8) U=I∙R

Слайд 4  Проверка

| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 |

Взаимопроверка в парах, выставление  баллов в оценочный лист. За каждый правильный ответ 1 б.

4. Открытие нового знания.

Вспомним: Как обозначается работа? (А)

Давайте подумаем: от чего же зависит работа электрического тока? (на доске написать: Работа электрического тока зависит от …)

Слайд 5.      Сравните два рисунка. На рисунке 2 лампа светит ярче, чем на рисунке 2.

Значит,  работа тока зависит от напряжения.

Вывод: А~U    (записываем вывод на доску и в тетрадь)

Слайд6.     При увеличении силы тока лампа светит ярче.

Значит,  работа тока зависит от силы тока.

Вывод: А~I

Слайд  7     Если лампа будет работать 1 час, большую работу совершит ток? (Да)

Значит,  работа тока зависит от времени работы цепи..

Вывод: А~t

Выведем формулу для расчета работы электрического тока.

Слайд 8

Вывод: работа электрического тока на участке цепи равна произведению напряжения на концах этого участка на силу тока и на время, в течение которого совершалась работа.

Нарисуйте «волшебный треугольник»

А

U

I

t

Проверьте,  правильно ли это сделали? (1 б)

Слайд 9   Для того чтобы измерить работу тока в цепи, нужны следующие приборы:

а) Вольтметр
б) Амперметр
в) Часы (прибор для измерения времени) (в любой квартире – счётчик)

Вспомним, в чем измеряется работа? [А ] = [ Дж ] = [ А .В .c]

Какой величиной характеризуется быстрота выполнения работы?

( мощностью: N=A/t )

Слайд 10

Мощность электрического тока обозначается P.

Выведем формулу мощности электрического тока

P

Нарисуйте «волшебный треугольник»

I

U

1 б

Вывод: мощность электрического тока равна произведению напряжения на силу тока.

Слайд 11, 12   Для измерения мощности нужны: амперметр и вольтметр - это сочетается в ваттметре.

Работа с учебником. Таблица  «Мощности различных электрических устройств, кВт». Стр.120

Рассмотрите таблицу и сравните мощности устройств, применяемых в быту, технике, на производстве.

Практически на всех электроприборах, используемых в быту и технике, в техническом паспорте указывается  мощность тока, на которую они рассчитаны. Зная мощность, легко можно определить работу тока за заданный промежуток времени: Как по другому можно записать формулу работы?

A =P∙t.(1 б)

Слайд 13

Тогда

1Дж = 1Вт ∙ с.

Однако эту единицу работы неудобно использовать на практике, так как в потребителях электроэнергии ток производит работу в течение длительного времени, например в бытовых приборах – в течение нескольких часов, в электропоездах – даже в течение нескольких суток. Поэтому  на практике, вычисляя работу тока, удобнее время выражать в часах, а работу не в джоулях, а в других единицах: ватт ∙ час (Вт ∙ ч) и кратных им единицах.

1 Вт · ч = 3 600Дж

1 к Вт · ч = 1 000 Вт · ч = 3 600 000 Дж

А знаете ли вы, что… значение экономии электроэнергии велико для народного хозяйства страны? Например, 1 кВт ∙ ч энергии позволяет выплавить около 20 кг чугуна.

Оцените свою работу

5. Самостоятельная работа, закрепление материала.

Необходимо восстанавливать свои силы. Давайте проведём физминутку, а поможет нам в этом ЭЛЕКТРОНИК.

Работаем в группах.  Практические задания:

Слайд 14  1) Определение  работы тока и мощности тока в лампе.

Слайд 15   2) Какой телевизор затратит больше электроэнергии

Решение:  А=Рt                   A1=24 Вт•3ч=72 Вт•ч=0,072•2.49=0,18руб

А2=50•3=150Вт•ч=0,15•2.49=0,37руб.

На каждом из электроприборов вы можете найти информацию о потребляемой энергии и выбрать себе наиболее экономный в этом плане прибор.

Слайд 16   3) Знакомство со счетчиком.

Вывод. Знание физических величин нужно не только на уроках физики, но и при покупке и использовании электрических приборов.

6. Итог урока.

Подсчитайте  количество баллов и оцените свою работу на уроке.

Если вы набрали за урок:

Более 20  баллов, вы сегодня были в роли ученика-исследователя

14-19 баллов, вы сегодня были в роли ученика-теоретика

11-13 баллов,  вы сегодня  были просто учеником

7. Домашнее задание  Слайд 17

§ 50,51.

- Узнайте мощности имеющихся у вас в квартире электроприборов (телевизора и холодильника). Посчитайте, сколько часов они работают в течение 1 дня. Вычислите стоимость электроэнергии, израсходованной ими за это время.

8. Рефлексия.       Слайд 18

Заполнить лист  рефлексии.

Похлопаем в ладоши.

Приложение 1

Лист само и взаимооценки.  Ф.И. уч-ся__________________

| № | Вид деятельности | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Участие в обсуждении проблемы (1 б за каждый ответ) |  |
| 2. | Взаимоконтроль (до 8 б) |  |
| 3 | Участие в работе при изучении новой темы (1 б за каждый ответ) |  |
| 4 | Самостоятельная работа в группе (взаимооценка) (2-5 б) |  |
| 5 | Объявление результатов самостоятельной работы (вывод верный 2б, нет 1 б) Кто объявляет результат + 1 б |  |
| 6 | Всего за урок |  |

Если вы набрали за урок:

Более 20  баллов, вы сегодня были в роли ученика-исследователя

14-19 баллов, вы сегодня были в роли ученика-теоретика

11-13 баллов,  вы сегодня  были просто учеником

Карточка №2

Установите соответствие

(для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответствующий пример из второго столбца)

А)  Формула электрического  заряда                                     1)    I=UR

Б) Единицы измерения электрического заряда                     2)

В)  Закон Ома                                                                            3)   A

Г) Единицы измерения силы тока                                           4)   q=I∙t

Д) Прибор для измерения силы тока                                       5)  B

Е) Формула напряжения                                                           6)

Ж) Единицы измерения напряжения                                       7)  Кл

З) Прибор для измерения напряжения                                     8) U=I∙R

Ответ:

| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Количество набранных баллов заносите в оценочную карту №1

Карточка №3

Практическое задание

Задание: определите какую работу совершает электрический ток в электрической лампочке за 2 минуты. Рассчитайте мощность электрического тока.

Соблюдайте правила техники безопасности!

1) Соберите электрическую цепь по схеме

2) Рассчитайте А и Р.

Дано:                СИ                 Решение

t = 2 мин

Iэксп.=

Uэксп. =

A-? Р-?                             Ответ:

План ответа:

1) Расскажите как собирается электрическая цепь, как включается амперметр и вольтметр.

2) Объясните как решается задача

Карточка №3

Задание: 1) Определите по паспортам электроприборов (телевизоров) мощность и ответьте: -на какой телевизор затрачивается больше электроэнергии?  ( См. рис. 1 и 2)

2) Определите стоимость электроэнергии, за 2ч работы  телевизоров. Тариф. 2р. 49  коп.

Рис.1.   ЖК телевизор  MYSTERY

Рис.2. Цветной телевизор ROLSEN

2) Расчет стоимости электроэнергии за 2 часа работы телевизоров. Тариф 2р.49коп.

Не забудьте перевести единицы измерения Вт•ч    в   кВт•ч.  (Пример: 24 Вт•ч :1000 = 0,024кВт•ч)

Дано:                       Решение

t= 2ч                  А=Р•t                  Расчет стоимости    А•тариф

Р1=

Р2=

А1-?

А2-?

Сделайте вывод.

Карточка № 3

На фото — пример рядового электросчётчика. Зелёной рамкой обведены цифры «A=3200imp/(kw*h)». Они значат, что в данном конкретном счётчике один киловатт*час «набегает» ровно через каждые 3200 импульсов, отображаемых светодиодом «А», который отмечен на фото красной стрелкой (прошу заметить, что число «А» в разных счётчиках бывает очень разное). Именно эти электронные импульсы и подсчитываются механическими колёсами счётчика. Другими словами, каждый три тысячи двухсотый импульс знаменует собой один подсчитанный киловатт*час.  Самый правый «сегмент» счётчика показывает не киловатты, а его сотые доли (0,01 kW, на фото обведён красной полурамкой) и этот «сегмент» разделён на 100 частей. По мену мы определяем расход электроэнергии. Через каждый подсчитанный 1/100kW слышится характерный щелчок и колёсико сотых долей киловатта прокручивается на одно, самое маленькое, деление. То есть, в нашем случае счётчик должен щёлкать каждые 3200/100=32 импульса (моргания светодиода).  Пример квитанции, которая приходит ежемесячно за  оплате электроэнергии по двухтарифному счетчику. Двухтарифный – это счетчик, подсчитывающий расход электроэнергии отдельно за день и отдельно за ночь.

| КВИТАНЦИЯ | Получатель платежа______ОАО ТЭК____ ФИО Иванов И.И. Адрес гп.Луговой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тариф | Показания счетчика |  | Расход | Тариф (руб.) | Сумма (руб.) |
|  |  | Текущее кВт • ч | Предыдущее кВт • ч |  |  |  |
|  | День | 44 126 | 43 309 |  | 2,49 |  |
|  | Ночь | 20 549 | 20 197 |  | 1,24 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |

Инструкция по заполнению квитанции

1) тариф «День»:  из показаний «текущее» вычесть показания за «предыдущий» месяц и вписать в графу «расход» напротив тарифа «День»;

2) получившееся число умножить на стоимость 1-го киловатт/часа по тарифу;

3) полученное произведение и будет суммой, которое вписать в поле  "сумма";

4) тариф «Ночь»: запоняется так же, как и тариф «День».

5)  Сложите полученные данные.

Задание:

1. Рассмотрите счетчик, найдите на счетчике :

а)  сегмент, где светодиод , число А

б) сегмент, где подсчитываются кВт•ч

2. Определите,  через какое количество импульсов должен щелкать счетчик, находящийся у вас на парте.

3. Рассчитайте расход и стоимость  электроэнергии за месяц по двухтарифному счетчику.

Самостоятельная работа

I Вариант. Начальный уровень: выбор ответа № 1, 3, 5, 7. Средний уровень: решение задачи №1.

II Вариант. Начальный уровень: № 2, 4, 6, 8. Средний уровень: задача №2.